迈克尔逊干涉仪研究性实验结题报告

1. 摘要

- 简述迈克尔逊干涉仪在测量微小位移、波长、折射率中的应用。

- 列出核心结果：He-Ne激光波长（660.5nm）、白光相干长度（约4.18μm）、玻璃板折射率（1.738）、钠光双线波长差（0.59nm）。

2. 引言

- 研究意义： 干涉法测量的精密性，非接触测量的优势

- 实验内容概述： 激光波长、白光干涉、相干长度、薄片折射率、钠光双线。

3. 实验原理

- 仪器介绍： 迈克尔逊干涉仪结构（M1,M2,G1,G2）。

- 核心公式：

  - 等倾干涉公式：2dcosi=k。

  - 波长测量公式：λ= 2Δd / N

  - 折射率测量公式：n = 1 + Δd / l

  - 波长差公式：Δλ=λ2/2Δd

4. 实验步骤与过程

- 4.1 激光波长测定： 粗调与细调步骤，吞吐计数法（N=30）

- 4.2 白光干涉条纹获得： 预调、找零光程差、彩色条纹特征。

- 4.3 相干长度测量： 从清晰到模糊的移动距离记录。

- 4.4 薄玻璃板折射率测量： 插入玻璃板后的光程补偿操作

- 4.5 钠光双线波长差测量： 视见度变化（清晰-模糊-清晰）的判别方法。

5. 实验结果与数据分析

- 5.1 激光波长数据： 6组数据表，平均值计算，相对误差4.377%。

- 5.2 白光相干长度： 4组数据，平均值计算。

- 5.3 玻璃板折射率： 4组数据，计算结果 n=1.738。

- 5.4 钠光波长差：

  - 8个位置数据记录（逐差法计算）。

  - 重点展示： Python线性拟合图表（R²=0.9995），残差分析图。

- 5.5 综合误差分析与反思：

  - 系统误差（回程差、螺距误差）。

  - 随机误差（人眼判断模糊点的主观性。

6. 答辩记录与评价

- 整理答辩时的问答（根据你们实际发生的对话，参考范文格式）。

- 自评与互评。

7. 参考文献 & 附录

- 引用教材或相关论文。

- 附录：附上钠光灯数据线性拟合的 Python 代码。